# 娄底市第三人民医院采购调研需求

## 采购清单一览表

| 包号 | 名称 | 数量 | 型号 | 保修期 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影X射线机（DSA） | 1套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压注射器 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 针筒 | 1台 |  |  |  |  | 是否集采 |
| 4 | 连接管 | 1台 |  |  |  |  | 是否集采600压力值和1200压力值请都报价 |
| 5 | 监护仪 | 1台 |  |  |  |  | 带有创血压 |
| 6 | 无影灯 | 1台 |  |  |  |  | 单灯 |
| 7 | 移动铅屏风 | 1块 |  |  |  |  |  |
| 8 | 分体铅衣 | 4套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 连体铅衣 | 2套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 铅围脖 | 6个 |  |  |  |  |  |
| 12 | 铅眼镜 | 6个 |  |  |  |  |  |
| 13 | 铅短裤 | 3条 |  |  |  |  |  |
| 14 | 悬挂铅屏风 | 1个 |  |  |  |  |  |
| 15 | 抢救车 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 16 | 输液泵 | 1台 |  |  |  |  | 带移动输液架 |
| 17 | 空气消毒机 | 2台 |  |  |  |  | 等离子挂室机 120立方 |
| 18 | 除颤仪 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 19 | 手术椅 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

## 第二节 技术要求

一、医用血管造影X射线机（DSA）  1台

(一)机架系统：

1、落地式C型臂，

2、机架≥3轴

3、具备检查床抢救机位

(二)导管床：

1、碳纤维床面

2、床面旋转角度：≥240度

3、床纵向运动范围≥110cm

4、床横向运动范围≥28cm

5、床升降范围≥28cm

6、床最低高度≤83cm

7、床面承重≥200KG

8、床长度≥280cm

9、床宽度≥46cm

10、主显示屏应该≥19英寸，分辨率≥1024*1280

(三)高压发生器：

1、发生方式：高频逆变高压发生器，功率≥100KW

2、最大管电流≥1000mA

3、全自动曝光控制

(四)X线球管：

1、球管阳极热容量≥2MHU

2、球管阳极散热功率≥4500W

3、球管焦点数≥2个

(五)平板探测器：

1、探测器类型：非晶硅数字化平板探测技术

2、平板有效探测面积≥26cm × 29cm

8、动态灰阶≥14bit

(六)主机工作站：

1、主机系统显示器为彩色显示器，用于显示主机系统资料，≥19 英寸

2、PACS接口免费开放

(八)其他用途：

1、为保证技术的先进性，各厂家所投机型注册批准时间为2020年1月1日之后，生产日期为2024年1月1日之后。

2、需要高清低剂量射线标准

二、高压注射器

一、耗材需通用。

二、可与DSA品牌联动，能接曝光接口。

三、单屏，针筒容量≧150ml，吸药速率1-10 ml/s。

四、压力范围：最小压力值≦10psi，最大压力值≧600psi，最好能1200psi。