CT室防护改造装饰工程询价单

| 序号 | 工程内容 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防辐射工程部分 | 医用感应自动铅板防辐射门 | 防护尺寸1600X2200、门洞尺寸1300X1900内含4当量铅板 | 套 | 1.0 |  |  | 4mmpb智能电动防护大门 |
| 2 |  | 手推单开铅板防护门 | 100X2100，门体面板为防辐射专用不锈钢板。内含4当量铅板，不锈钢包边 | 樘 | 1.0 |  |  |  |
| 3 |  | 铅玻璃防护框 | 1200*880 | 套 | 1.0 |  |  | 4mmpb当量 |
| 4 |  | 防护罩铅百叶 | 300*300 | 套 | 1.0 |  |  | 4mmpb |
| 5 |  | 排气扇 | 300*300 | 个 | 1.0 |  |  |  |
| 6 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通装饰工程部分 | 拆除 | 原机房操作室观察窗，门拆除 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 2 |  | 拆除 | 入口处大门拆除 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 3 |  | 原操作室地板拆除 | 原地面木地板 | ㎡ | 22.0 |  |  |  |
| 4 |  | 操作室木板 | 原地面摊瓷板 | ㎡ | 22.0 |  |  |  |
| 5 |  | 原操作室旁地板拆除 | 原地面木地板 | ㎡ | 10.0 |  |  |  |
| 6 |  | 原操作室旁木板 | 原地面摊瓷板 | ㎡ | 10.0 |  |  |  |
| 7 |  | 墙面批荡.ICI | 批底，涂料 | ㎡ | 160.0 |  |  |  |
| 8 |  | 机房集成墙板 | 生态环保 | ㎡ | 100.0 |  |  |  |
| 9 |  | 机房地面直流平 | 自流平 | ㎡ | 30.0 |  |  |  |
| 10 |  | PVC地胶 | 同质透心 | ㎡ | 30.0 |  |  |  |
| 11 |  | 设备配电箱及移位 | 带漏保装置 | 套 | 1.0 |  |  |  |
| 12 |  | 常规配电 | 含所有照明电路开关插座 | ㎡ | 51.0 |  |  | 公牛开关插座，线材金杯 |
| 13 |  | 不锈钢门套窗套 | 防护门套，铅玻璃窗套 | 米 | 8.0 |  |  |  |
| 14 |  | 弱电网络 |  | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 15 |  | 入口普通钢制双开门 | 1400*2100 | 扇 | 1.0 |  |  |  |
| 16 |  | 操作室普通钢制门 | 900*2100 | 扇 | 2.0 |  |  |  |
| 17 |  | 垃圾清运清扫 |  | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 18 |  | 材料上楼运输 |  | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 19 |  | 辅材 | 五金配件杂项 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 20 |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

报价人：

年     月     日