娄底市第三人民医院UPS电源采购

询价文件

一、项目背景

为满足我院病理科一台功率为1KW的设备供电8小时的不间断供电使用需求，现拟采购一套UPS电源系统，选取一家供应商提供UPS电源系统的供货、安装及调试服务。

二、采购内容与要求

| 名称 | 规格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS电源系统 | 为一台功率为1KW的设备供电，后备供电时间不低于8小时。 | 1套 | 投标品牌仅限山特（SANTAK）或山克（SANK） |

注：“1套”指包含UPS主机、蓄电池组、电池柜/架、连接线缆及所有安装辅材在内的完整供电系统，而非仅一台UPS裸机。

2.2 技术参数要求

2.2.1 系统总体要求

本次采购的UPS电源须为一套完整的在线式长延时UPS供电系统，包含UPS主机、蓄电池组、电池柜/架、连接线缆及所有安装辅材，确保系统到货后可直接安装、调试并投入正常运行。系统须满足：在负载功率1000W的条件下，后备供电时间不低于8小时。

2.2.2 UPS主机技术要求

| 序号 | 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS类型 | 在线式（双变换）长延时UPS，须为山特或山克品牌 |
| 2 | 额定容量 | ≥1000VA / ≥800W |
| 3 | 输入电压范围 | 115VAC ～ 300VAC（或更宽范围） |
| 4 | 输入频率范围 | 40Hz ～ 70Hz（或更宽范围） |
| 5 | 输出电压 | 220VAC±1%（电池模式及市电模式） |
| 6 | 输出频率 | 50Hz±0.2Hz（电池模式） |
| 7 | 输出功率因数 | ≥0.8 |
| 8 | 逆变器效率 | ≥90%（满载时） |
| 9 | 切换时间 | 0ms（市电与电池模式之间无缝切换） |
| 10 | 保护功能 | 具备过载保护、短路保护、电池欠压保护、过温保护 |
| 11 | 通讯接口 | 标配RS232或USB通讯接口，支持与计算机通讯及远程监控管理 |
| 12 | 显示面板 | LCD或LED显示面板，可显示输入/输出电压、负载容量、电池容量等关键运行参数 |

2.2.3 蓄电池组技术要求

| 序号 | 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池（免维护） |
| 2 | 单节电池电压 | 12VDC |
| 3 | 单节电池容量 | ≥100AH（25℃环境下，以10小时率放电） |
| 4 | 电池数量 | 由投标人根据其所投UPS主机的电池电压自行计算配置，须确保满足“1000W负载下供电≥8小时”的核心要求 |
| 5 | 电池品牌 | 与UPS主机一致，并提供正规进货渠道证明及出厂合格证 |
| 6 | 电池柜/架 | 配套提供标准电池柜或电池架，含内部连接线缆、接线端子及保护装置，确保安装稳固、散热良好，外观整洁 |

说明：蓄电池品牌必须与UPS主机品牌一致。

2.2.4 后备时间验收标准

安装调试完成后，由采购人现场监督进行放电测试：在UPS输出端接入1000W负载（纯阻性负载或医院病理科实际设备模拟负载），电池组充满电后断开市电，记录从开始放电至UPS自动关机的时间。后备时间≥8小时即为合格。测试结果须形成书面放电测试记录，由双方签字确认。

若不达标，中标人须无条件免费更换或增配电池组，直至验收合格为止。由此产生的所有费用由中标人自行承担。

注：以上参数为最低要求，投标人可提供同等或更优配置的产品。

2.3 伴随服务要求

1、中标人负责将UPS电源系统送至采购人指定地点（娄底市第三人民医院病理科），并完成全部设备的安装、调试；

2、安装完成后进行系统调试，确保UPS电源正常运行，并进行后备时间放电测试验证；

3、施工过程中须注意保护医院设施及周边环境，安装完成后清理施工现场，做到工完场清；

4、安装调试完成且验收合格后，中标人应对采购人操作人员进行不少于1小时的操作培训，内容包括：UPS开关机操作、电池维护注意事项、常见报警识别及简单故障排除，确保采购人操作人员能独立进行日常操作与维护。

5、质保期内，中标人须提供7×24小时电话技术支持服务。接到采购人故障报修后，须在2小时内响应，48小时内到达现场处理。如因中标人原因未能及时修复，采购人有权委托第三方维修，相关费用由中标人承担。

三、供应商资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效营业执照（经营范围须包含相关经营内容）；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供信用承诺函，格式详见附件）；

3、投标人须为山特（SANTAK）或山克（SANK）UPS电源的授权经销商/代理商，或能提供正规进货渠道证明的供应商（须提供承诺书并加盖公章，格式详见附件）

4、法定代表人参加开标时，须出示本人身份证原件；授权委托人参加开标时，须出示法人授权委托书原件及被授权人身份证原件，否则其响应文件将被拒绝开启。非法定代表人或非法人授权委托人请勿参加开标会议；

5、本项目不接受联合体投标。

四、竞价方式与结算规则

1、竞价方式

本次竞价采用叁轮报价制。

第一轮（初始报价）：投标人按本询价单所附《报价单（初始报价）》格式，填写完整并密封提交，作为入围第二轮竞价的依据。

第二轮（现场报价）：入围投标人按通知时间到达医院现场，在评审小组监督下，现场填写《报价单（第二轮）》并签字确认。

第三轮（现场最终报价）：第二轮报价结束后，入围投标人再次进行第三轮报价，现场填写《报价单（第三轮）》并签字确认。第三轮报价为最终报价，不得高于第二轮报价。

2、第三轮报价结束后，评审小组按以下步骤确定中选人：

2.1 初步中选候选人确定

评审小组将各投标人第三轮报价的总价进行比较。投标总价最低者，被推荐为第一中选候选人。

2.2 退出与废标条款

若第一中选候选人拒绝接受其中选资格，或提出任何附加条件，则视为其自动放弃中选资格。在此情形下，本项目作废标处理，采购人将重新组织采购活动，不再顺延中选资格给其他投标人。

3、结算方式

按中标总价一次性结算，包含设备费、运输费、安装费、辅材费、税金等一切费用。

4、报价说明

投标人所报总价应为全费用综合价格，包含设备费、运输费、装卸费、安装费、辅材费、管理费、利润、税金及措施费等一切与完成本次采购相关的费用。合同签订后，采购人不因任何原因追加额外费用。

五、商务要求

交货地点：娄底市第三人民医院病理科

交货期限： 合同签订后15日历天内完成供货、安装及调试；

质保期：整机质保壹年，自安装调试完成并验收合格之日起计算；

付款方式：全部设备安装调试完成并经验收合格后，凭增值税普通发票一次性支付合同全款；

质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。

六、需提交的竞价材料（密封）

1、《报价单（初始报价）》（按本询价单格式填写并加盖公章）；

2、营业执照副本复印件（加盖公章，不密封，单独提交）；

3、山特或山克UPS电源授权经销商/代理商证明或正规进货渠道承诺书（加盖公章，格式详见附件）；

4、信用承诺函（加盖公章，格式详见附件）

5、无重大违法记录声明函（加盖公章，格式详见附件）

6、法定代表人授权委托书原件（如委托代理人参加开标，不密封，单独提交，与身份证原件一同现场核验）。

七、时间安排

1、报价截止时间：2026年8月25日17:00（北京时间），以报价材料送达医院采购指定地址、交至指定采购人手中时间为准，逾期恕不接受；

2、资质审核：待报价截止后，由采购小组统一对各单位的资质进行审核。审核不合格的单位，将电话通知；

3、开标时间：另行通知（以电话通知为准）。开标时须携带本人身份证原件，授权委托人还须携带法定代表人授权委托书原件。

八、获取询价文件的方式

1、线上获取：请自行在娄底市第三人民医院官网下载电子版询价文件。

2、现场获取：至娄底市第三人民医院新住院大楼11楼（后勤保障科）领取纸质资料。

九、公告期限

本询价公告及成交结果公示均在娄底市第三人民医院单位网站发布。询价公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。在其他媒体发布的采购公告，公告内容以本采购公告指定媒体发布的公告为准。

十、联系方式

采购单位：娄底市第三人民医院

联系人：黄河

联系电话：18573888262

联系地址：湖南省娄底市冷水江市锑都中路89号

娄底市第三人民医院

2026年8月18日

附件：报价单及格式文件

娄底市第三人民医院UPS电源采购初始报价单

| 名称 | 品牌/型号/配置明细 | 数量 | 报价（总价） | 备注： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS电源系统（含主机、蓄电池组、电池柜及全部辅材） | 主机品牌/型号：__________ | 一套 |  | 后备时间：___小时（负载1000W） |
|  | 蓄电池品牌/型号：节×AH节 |  |  |  |
|  | 电池柜规格：__ |  |  |  |

说明：

- 本报价单为第一轮初始报价，仅作为入围第二轮现场竞价的依据。中标价格以第三轮现场最终报价为准；

- 报价须在山特（SANTAK）或山克（SANK）品牌中任选其一；

- 报价须为全费用综合价格，包含设备费、运输费、装卸费、安装费、辅材费、管理费、利润、税金及措施费等一切与完成本次采购相关的费用；

- 质保期按厂家全国联保政策执行（整机质保壹年）；

- 交货地点：娄底市第三人民医院病理科；

- 报价时须在表格中明确填写UPS主机型号、蓄电池品牌/型号/容量/数量、电池柜规格等完整配置信息，未填写完整的报价单将视为无效报价。

报价单位：（加盖公章）

报价人：

电话：

日期： 年 月 日

格式一：信用承诺函

信用承诺函

娄底市第三人民医院：

本单位____________________（投标人名称）郑重承诺：

本单位未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。如有虚假，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式二：无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

娄底市第三人民医院：

本单位____________________（投标人名称）郑重声明：

本单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式三：正规进货渠道承诺书

正规进货渠道承诺书

娄底市第三人民医院：

本单位____________________（投标人名称）郑重承诺：

本单位为 □山特 / □山克 UPS电源的授权经销商/代理商，或具备正规进货渠道，所供UPS电源均为全新原厂正品，附带出厂合格证及全国联保保修卡。

如有虚假，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式四：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

娄底市第三人民医院：

兹授权________（被授权人姓名）为我单位合法代理人，代表本单位参加贵院组织的UPS电源采购活动。代理人在投标过程中签署的一切文件和处理的一切有关事务，我单位均予承认。

法人身份证 头像面

法人身份证 国微面

授权人身份证 国微面

授权人身份证 头像面

本授权书有效期：自签署之日起至本次采购活动结束止。

授权单位： （加盖公章）

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日